[image: image14.jpg]TOTAL



                                                                                                                          FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD


                                                                                                                          PERFORMANCE 3D 20 W50

	



	FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

	Producto: 
DRASTA C 1000 W
Página: 7/7

N° Ficha: FDS-PT057
Revisión: 05
Vigencia: 01/09/2009





	Transporte de materiales peligrosos
	UN/NA
	Clasificación de materiales peligrosos.
	Precauciones en el lugar de trabajo.
	Elementos de protección personal en emergencias.

	[image: image1.png]




	N/A
	N/A
	Combustible
	
[image: image2.png]


[image: image3.png]


[image: image4.png]


[image: image5.png]


[image: image6.png]



	
[image: image7.png]


[image: image8.png]


[image: image9.png]



[image: image10.png]




 EMBED Word.Picture.8  [image: image11.png]





	1. IDENTIFICACION DEL PREPARADO Y DE LA SOCIEDAD



	Denominación del producto:

Código de producto:
Utilización Comercial:
Proveedor:

Teléfono de urgencia:

	DRASTA C 1000 W

TL22050702

Aceite de temple.

TOTAL ESPECIALIDADES ARGENTINA S.A.

Chiclana 209 - B1766BKE - Tablada - Buenos Aires - Argentina

Tel: (54-1) 4454 - 5000

Fax: (54-1) 4454 - 1212

Centro de intoxicaciones: (54-1) 4962 – 2247 / 6666



	2. COMPOSICION / INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES



	Composición
Naturaleza Química:

Otros ingredientes:

Componentes peligrosos:
	Producto basado en aceites minerales refinados con un contenido en hidrocarburos policíclicos aromáticos (PCA o PAH) medidos por IP346 inferior al 3%

Aditivos antioxidantes y detergente.

Ninguno, de nuestro conocimiento, en uso normal.


	3. IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS


	Efectos nocivos para la salud:

Efectos sobre el medio ambiente:

Peligros físico-químicos:

Riesgos específicos:

	En las condiciones habituales de uso,  este producto, no presenta peligro de intoxicación aguda.

A pesar de que la fracción “mineral” del producto nuevo es intrínsecamente biodegradable, algunos componentes pueden no serlo.

No arrojar en desagües o directamente en el entorno.
No existe riesgo particular de inflamación o de explosión, en usos normales.

Ninguno, de nuestro conocimiento, en uso normal.



	4. PRIMEROS AUXILIOS



	EN CASO DE SINTOMAS GRAVES ACUDIR A UN MEDICO O LLAMAR A UN SERVICIO DE EMERGENCIA MEDICA.

	Inhalación:

Ingestión:

Aspiración:

Contacto con la piel:

Contacto con los ojos:


	La inhalación de grandes concentraciones de vapores, humos o aerosoles puede causar irritación de las vías aéreas superiores. Llevar al aire libre a  las personas expuestas si se observan efectos adversos.

Manténgase al paciente abrigado y en reposo. 

Posible riesgo de vómito y diarrea. No provocar el vómito para evitar el riesgo de aspiración por las vías respiratorias. No forzar a la persona a beber. Solicitar atención médica.

Si se sospecha que hubo aspiración en los pulmones (durante un vómito, por ejemplo) transportar al paciente a un medio hospitalario en forma urgente.

Lavar inmediatamente con abundante agua y jabón. Quitarse las ropas contaminadas.

Lavar inmediatamente con abundante agua, separando los párpados, durante por lo menos 15 minutos y consultar a un especialista.



	5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS



	Inflamabilidad del producto:

Punto de inflamación:

Medios de extinción apropiados:

Medios de extinción inapropiados:

Riesgos específicos derivados de la exposición:

Equipos de protección en la lucha contra incendios:

Métodos especiales de intervención:


	Combustible.

182°C.

Dióxido de Carbono, polvo químico, espuma.

Agua en forma de chorro  o a presión.

La combustión incompleta y la termólisis producen gases tóxicos tales como CO, CO2, hidrocarburos varios, aldehídos, óxidos de azufre y nitrógeno, etc. y hollines. La inhalación de los mismos es muy peligrosa.

Uso obligatorio de equipo respiratorio aislante, en atmósfera confinada, debido al abundante desprendimiento de humos y gases.

Rociar con agua los recipientes expuestos al fuego para enfriarlos.

	6. Medidas en caso de derrame accidental


	Precauciones personales

-  Derrame pequeño

-  Derrame importante

Precauciones medioambientales:

Métodos de limpieza

-  Recuperación:

-  Eliminación:


	Los vertidos de productos pueden poner resbalosas las superficies. 

Absorber con un material inerte y colocar en un contenedor de recuperación apropiado.

Evacuar a todo el personal que no sea necesario. Ventilar el área de derrame. Eliminar toda fuente de ignición. En función de los riesgos de exposición, usar guantes, anteojos botas y vestimentas impermeables a los hidrocarburos. 

Preparar las instalaciones y tomar las medidas necesarias para evitar la contaminación de las aguas y del suelo. Proteger los desagües de los posibles vertidos a fin de minimizar los riesgos de contaminación.

En caso de esparcimiento, prevenir a las autoridades competentes cuando la situación no pueda ser manejada rápida y eficazmente. Proteger las zonas sensibles en materia de medio ambiente así como las reservas de agua.

Mediante elementos físicos (bombeo, desnate, etc.) contener los vertidos y recuperarlos mediante arena o cualquier otro material inerte absorbente; no verter al desagüe.

Tratar según la legislación local. Entregar los desechos a un recolector autorizado.



	7. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO



	Manipulación
Manipulación sin peligro:

Contra incendio y explosión:

Precauciones:

Consejos de utilización:

Almacenamiento
Condiciones de almacenamiento recomendadas:

Condiciones de almacenamiento a evitar:

Materiales incompatibles:

Materiales de embalaje recomendados:
	Asegurar una ventilación suficiente en caso de riesgo de formación de vapores, rocíos o aerosoles. Adoptar toda medida que permita reducir riesgos de exposición, particularmente a los aceites en uso o usados; mantener alejado de materiales combustibles; conservar el producto lejos de alimentos y bebidas.

Los envases vacíos pueden contener vapores inflamables o explosivos.

Los trapos impregnados de producto, el papel o los materiales utilizados para absorber los vertidos presentan peligro de incendio. Evitar que se acumulen. Eliminarlos inmediatamente y con toda seguridad una vez utilizados.

A fin de reducir el riesgo de incendio, disponer las instalaciones para evitar :

· vertidos accidentales de producto (por ejemplo, ruptura de junta) sobre carters calientes o sobre contactos eléctricos.

· fugas accidentales de aceite de un circuito bajo presión observables en chorros finamente pulverizados inflamables (el límite inferior de inflamabilidad del rocío de aceite se alcanza con concentraciones del orden de los 45 gramos/m3). Abrir los recipientes en lugares bien aireados. Evitar respirar los vapores. Quitar inmediatamente toda vestimenta sucia o salpicada y lavar la misma antes de reutilizarla. No secarse las manos con los trapos usados para limpiar. No respirar los vapores, humos o rocíos.

Evitar contacto con oxidantes fuertes.

Utilizar sólo recipientes, juntas, cañerías, etc. resistentes a los hidrocarburos.

Almacenar en un lugar seco, fresco y bien ventilado. Mantener alejado del calor y de toda fuente de ignición. No perfora, cortar ni soldar el recipiente. Fuera de la utilización, conservar los recipientes cerrados. Disponer las instalaciones y tomar medidas para evitar la contaminación de aguas y suelo.
El almacenamiento sometido a la intemperie.

Reacción peligrosa con los agentes oxidantes fuertes.

Utilizar sólo recipientes, juntas, cañerías, etc. resistentes a los hidrocarburos. Conservar preferentemente en el envase de origen, en caso contrario, reproducir, en lo posible, todas las indicaciones de la etiqueta reglamentaria en el nuevo envase.


	8. CONTROL DE EXPOSICION / PROTECCION PERSONAL



	Controles recomendados:

TLV:

Equipos de protección personal

Protección de las manos:

Protección ocular:

Protección de la piel:

Medidas de higiene:


	Utilizar el producto en atmósfera bien ventilada.

Valor límite de exposición a las brumas de aceite (VLE): 10 mg/m3, en 15 minutos; Valor medio de exposición a las brumas de aceite (VME): 5 mg/m3, en 8 hs. Consultar a las autoridades locales en caso de límites de exposición diferentes.

Guantes impermeables y resistentes a los hidrocarburos.

Material recomendado: nitrilo, neoprene.

Anteojos o pantalla facial en caso de riesgo de chorros o proyecciones.

Según la necesidad, protector facial, botas, vestimenta impermeable a los hidrocarburos, zapatos de seguridad (manipulación de tambores).

No usar anillos relojes u objetos similares que puedan retener el producto y provocar una reacción cutánea.

Evitar el contacto prolongado y reiterado con la piel, especialmente con los aceites en uso o usados,  en caso de contacto con la piel, lavarse inmediatamente con agua y jabón. No utilizar ni producto abrasivo, ni solvente, ni combustible,  en caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua, separando los párpados, durante por lo menos 15 minutos, y consultar un especialista.

No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización.



	9. PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS (VALORES CARACTERISTICOS)



	Aspecto:

Color:

Olor:

pH :

Punto de inflamación:

Temperatura de auto ignición:

Límite de explosividad:

Densidad a  15°C:

Solubilidad:

Viscosidad cinemática a 40°C:

Viscosidad cinemática a 100°C:


	Líquido oleoso

Ámbar claro

Característico del aceite.

No aplicable.

182°C (ASTM D 92)

>250°C (ASTM E 659). Este valor puede bajar  notablemente bajo condiciones particulares (oxidación lenta en medios fuertemente divididos…)

El límite inferior de inflamabilidad del rocío de aceite a temperatura ambiente puede ser alcanzado en concentraciones del orden de los 45 gramos/m3.

0,8620 g/ml (ASTM D 1298) aproximadamente.

Insoluble en agua.

Soluble en gran número de solventes comunes.

16 cSt (ASTM D 445)

3.5 cSt (ASTM D 445)

	10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD


	Estabilidad:

Reacciones peligrosas:

Condiciones a evitar:

Materiales a evitar:

Productos de descomposición peligrosos: 
	Producto estable a temperaturas usuales de almacenamiento, manipulación y empleo

No reacciona de manera peligrosa  bajo condiciones normales de uso.

El calor (temperaturas superiores al punto de inflamación), las chispas, los puntos de ignición, las llamas, la electricidad estática...

Evitar el contacto con oxidantes fuertes.

La combustión incompleta y la termólisis producen gases tóxicos tales como CO, CO2, hidrocarburos varios, aldehídos, óxidos de azufre y nitrógeno, etc. y hollines. La inhalación de los mismos es muy peligrosa.



	11. INFORMACIONES TOXICOLOGICAS



	Bases de evaluación:

Toxicidad oral en rata:

Toxicidad cutánea en conejo:

Toxicidad aguda

Inhalación:

Vía cutánea:

Ingestión:

Irritación

Irritación de las vías respiratorias:

Irritación de la piel:

Irritación ocular:

Sensibilización de la piel:

Toxicidad crónica a largo plazo:

Efectos cancerígenos:
	No se conoce información toxicológica sobre el producto manufacturado

>5000 mg/kg (se refiere al ingrediente activo)

>2000 mg/kg (se refiere al ingrediente activo)

No se considera de  toxicidad aguda  por inhalación.

No se considera  de toxicidad aguda  al contacto con la piel.

No se considera de  toxicidad aguda  por ingestión.

Fuertes concentraciones de vapores o de aerosoles pueden ser irritantes para las vías respiratorias superiores y las mucosas.

El producto no debería causar irritación primaria de la piel. Lesiones características de piel  pueden desarrollarse luego de exposiciones repetidas o contacto prolongado con ropa manchada.

Puede provocar una irritación de los ojos.

Puede causar sensibilización de la piel.

Ningún dato disponible indica que los productos o componentes presentes en más del 1% representen un peligro crónico para la salud.

El producto no es considerado cancerígeno.



	12. INFORMACIONES ECOLOGICAS



	Movilidad

Aire: 

Suelo:

Agua:

Persistencia y degradabilidad:

Ecotoxicidad:


	Poco daño  causado por evaporación.

Teniendo en cuenta las características físico-químicas, el producto es, en general, poco móvil en el suelo.

En el agua es insoluble, el producto se mantiene en la superficie.

No existen datos disponibles sobre el producto terminado. Sin embargo la fracción aceite mineral del producto nuevo es intrínsecamente biodegradable. Ciertos componentes pueden no ser biodegradables.

El producto nuevo no es considerado peligroso para las plantas.
No es considerado peligroso para los organismos acuáticos.

No conocemos datos del producto usado.

	13. CONSIDERACIONES RELATIVAS  A  LA ELIMINACION



	Excedentes o residuos:

Envases contaminados:


	Eliminar de manera segura, de acuerdo con la legislación  nacional, provincial y/o municipal.

Eliminar de manera segura, de acuerdo con la legislación  nacional, provincial y/o municipal.



	14. INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE

Según legislación vigente, ley 24459, ley 28697 y decretos reglamentarios.



	ONU (Naciones Unidas):
IMO (Organización marítima internacional):
ADR/RID:
IATA/ICAO (Asociación Internacional Transportes Aéreos).:

	No regulado.

Sin restricciones para el transporte.

Sin restricciones para el transporte.

Sin restricciones para el transporte.



	15. INFORMACION REGLAMENTARIA


	Etiquetado:

Frases R:

Frases S:

NFPA:


	No aplicable.

No aplicable.

No aplicable.

[image: image12.png]


[image: image13.png]INFLAMABILIDAD

REACTIVIDAD
PELIGRO ESPECIFICO







	16. OTRAS INFORMACIONES



	Fuente de los datos utilizados:

Glosario:


	Para las materias primas, el origen de los datos proviene de las hojas de seguridad del proveedor de estas materias.

CAS: Chemical Abstract Service.

TLV: Nivel Umbral Límite.

LD50: Dosis letal media.

LC50: Concentración letal media.

NFPA: National Fire Protection Assocciation (Estados Unidos)



	Esta ficha completa las notas técnicas de utilización pero no las reemplaza. Las informaciones que contiene se basan en el estado de nuestros conocimientos relativos al producto implicado, hasta la fecha indicada. Son dadas de buena fe. Se solicita a los usuarios prestar especial atención en cuanto a los eventuales riesgos que se puedan correr en caso de usar el producto para fines que no sean aquellos para los que fue concebido. El usuario deberá conocer y aplicar, de todos modos, la totalidad de los textos que reglamenten su actividad. Quedan bajo su responsabilidad las precauciones ligadas a la utilización hecha del producto. El conjunto de prescripciones reglamentarias mencionadas tiene como fin simplemente ayudar al destinatario a cumplir con las obligaciones que le incumben. Esta enumeración no puede ser considerada como exhaustiva. El destinatario debe asegurarse de que no le incumban otras obligaciones además de éstas.










	DHS-ELF ARGENTINA
	Página 1 de 7
	Revisión: 00
	Vigencia: 14/10/00


CALIDAD ELF LUBRICANTES ARGENTINA


_1009952005.doc
[image: image1.png]






_1009952547.doc
[image: image1.png]






_1009952556.doc
[image: image1.png]






_1009951809.doc
[image: image1.png]






